RJ45-Anschlussmodul Cat.6a

RJ45-Anschlussmodul Cat.6a,

vollgeschirmtes Slimline und Shortbody Gehäuse aus Zinkdruckguß, Komponentenzertifizierung gemäß ISO/IEC 11801 sowie IEC 60603-7-51 durch GHMT, Beschaltung ohne Spezialwerkzeug möglich, unabhängige 360° gleitende Schirmkontaktierung passt sich an verschiedenste Kabeldurchmesser an, separate Erdungsfahne an der Gehäuserückseite, Kabelvorsortierer für AWG24/1 - AWG22/1 und AWG26/7 - AWG27/7, Paar-Management gemäß TIA/EIA 568 A/B, PoE und PoE Plus gemäß IEEE802.3af/at, geeignet für alle Verteilerpanel und Tragringe mit Keystone-Ausbruch., Zugentlastung mittels integriertem Verschluss.

Geltende Normen: 	ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011-06), 
	IEC 60603-7-51 Ed.1.0 (2010-03)

EMV	EN 50082-1; EN 55022

Lebensdauer:	> 750 Steckzyklen

Kabeldurchmesser	max. 8,5mm

Kontaktbeschichtung: 	50μ“ vergoldet

Kontaktwiderstand: 	< 20 mΩ

Strombelastbarkeit: 	1.5A @ 20°C

Temperaturbereich:	-40°C bis +66°C

Leitfabrikat:	EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.:	E-20094